a) 	Nombre del Proceso:

Certificación Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones (Filtros de Partículas)

b)	 Objetivo y Descripción   del Proceso de Certificación Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones (Filtros de Partículas).

Los sistemas de post tratamiento de emisiones certificados al amparo de este procedimiento tienen aplicación en buses de trasporte público urbano de Santiago que se encuentran en circulación y cuyos motores cumplan con los niveles de emisión establecidos en los DD.SS. 82/93 ó 130/2001, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La certificación es realizada  por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del 3CV.  Para tales efectos los sistemas  deben  cumplir con las disposiciones señaladas   por el D.S. 65 /2004 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Los dispositivos de post tratamiento para su certificación deben  reunir a lo menos los siguientes requisitos:

- Acreditar que se encuentran en el listado de sistemas ensayados y aprobados que publica la Swiss Agency for the Environment, Forets and Landscape (Vert Filter List)  o acreditar que cumplen con las condiciones de medición establecidas por el Código de Regulaciones del Estado de California de los Estados Unidos en el Título 13, Capítulo 14, secciones 2700 a 2710, para un nivel 3 de reducción de Material particulado.

- Alcanzar un nivel mínimo de eficiencia, de un 70% en reducción del Material Particulado.

- Cumplir con un período mínimo de funcionamiento de 8.000 kilómetros o un mes instalado en un vehículo representativo, período durante el cual el vehículo deberá funcionar en  condiciones normales de operación para  verificar la compatibilidad del sistema de post tratamiento de emisiones, a partir del cumplimiento de:

- Los niveles máximos de ruido para vehículos en uso establecidos por el D.S. 129/2002  del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

- La no ocurrencia durante el período, de fallas del motor atribuibles al dispositivo de post tratamiento de emisiones, ni contrapresiones mayores a 200 milibares.

c)	Marco Reglamentario para la Certificación Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones (Filtros de Partículas).

- D.S. 65 /2004 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

d)	Procedimiento y Requisitos para Realizar el Trámite para la Certificación Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones (Filtros de Partículas).

Los Fabricantes, armadores, importadores o sus representante para certificar un determinado Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones, deberán ajustarse al procedimiento establecido por la Resolución Exenta 1501/2004 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

- Resolución Exenta 1501/2004 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

e) 	Costos del Servicio:

Ver sección Costos de Servicios Prestados por el  3CV

f)	Nomina de Sistemas de Post Tratamiento de Emisiones Certificados (Filtro de Partículas)